# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с договором подряда №3657-1/1 от 29 ноября 2013 г., заключенным между ГУП  Институт Башагропромпроект» и ООО «Сельпроект»;

- с техническим заданием на выполнение генерального плана сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Богородский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Благовещенского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Благовещенского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития сельского поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом «Башагропромпроект».

Проект разработан на основе топографической сьемки, представленной  в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Богородский сельсовет МР Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2012г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Богородский сельсовет муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Богородский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера и запада территория сельского поселения ограничена землями муниципального района Бирский район, с востока - землями сельского поселения Саннинский сельсовет, с юго - востока - землями сельского поселения Орловский  сельсовет, с юго - запада – землями сельского поселения Удельно - Дуванейский сельсовет.

1.1.Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория Благовещенского района относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району. Климатическая характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Кушнаренково», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Значения климатических параметров:

-  среднегодовая температура воздуха +3,00 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум -490 С,  максимум +400 С;

-  число суток со средней температурой воздуха менее -6,30 С  -  211 сут;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Кушнаренково) - 168 см (1 раз в 10 лет), 222 см- (1 раз в 50 лет);

-   преобладающие направления ветра  в холодный период– юго-западные и западные, в теплый период - северные;

-   максимальные скорости ветра (в январе) - отмечаются при юго - западных (7,1 м/сек) ветрах.

-   средняя  скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,7 м/сек;

-  количество осадков за год – 423 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 115 мм, теплого периода (апрель – октябрь)- 308 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет – 160 кг, 1 раз в 25 лет – 230 кг,  1 раз в 50 лет – 259 кг;

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 73,5 %, в холодный период – 80%, в теплый сезон 67 %.

Опасные погодные явления:

-  Высокие скорости  ветра.

Число дней с сильным ветром скоростью 15 м/сек. достигает в среднем за год 22 дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10 м - 28 м/сек. (1 раз в 100 лет), 20 м/сек. (1 раз в 5 лет).

-  Грозы, крупный град.

Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (наветренные склоны). Число дней с градом в среднем – 1 день.

-  Сильные метели.

Наиболее часты на открытых пространствах, преобладают метели западного  и юго-западного направления с силой ветра 5-7 м/сек. Повторяемость метелей в среднем за год 20-30 дней.

-  Туманы.

Туманы образуются в течение всего года, в среднем всего за год 37 дней с максимумом в ноябре – 6 дней.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 211 дней.

Климатические условия для рекреации

Условия благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150 С – 72 дня, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 24,70 С.

Целесообразно строительство учреждений отдыха  круглогодичного действия.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства в целом благоприятны, однако отрицательное влияние на сельскохозяйственное производство оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, суховеи, пыльные бури и засухи.

Борьба с этими явлениями имеет большое хозяйственное значение (проведение посевной компании в сжатые сроки, снегозадержание, пылезащитные лесные полосы, орошение возделываемых полей).

Территория хорошо обеспечена теплом (128 дней с температурой выше + 100 С) и умеренно сухая по влажности; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) в пределах 19470 С, значение гидротермического коэффициента 1.4-1.8 (агроклиматический район – теплый, влажный), продолжительность периода активной вегетации  в среднем  164 дня.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Благовещенского района относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление -  ветра южное,  со скоростью  ветра более 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет до 22,0 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет примерно 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.

1.2.Рельеф

Территория Благовещенского района находится на Прибельской увалисто – волнистой равнине, крайняя северо – восточная часть территории раскинулась на юго - западных отрогах Южного Урала  в пределах Уфимского плато. Рельеф представляет собой возвышенное плато, изрезанное неглубокими оврагами и речными долинами, расположенными в разнообразных направлениях. Долины рек часто заболочены.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Инженерно-геологические условия для градостроительного освоения, промышленного и гражданского строительства определяются уклонами местности, несущей способностью грунтов, глубиной залегания грунтовых вод и развитием экзогенных геологических процессов.

Для Благовещенского района перечисленные факторы изменяются на довольно коротких расстояниях, что определяет сложность и разнообразие инженерно-геологических условий. Степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения определяется по условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород и активности современных экзогенных процессов.

Территория Благовещенского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах  складчатого пояса геологические образования представлены архей - протерозойскими и палеозойскими формациями, включающими большие объемы  вулканических пород, прорванные  глубинными магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывными деформациям и неравномерной метаморфизации.

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена не равномерно. Она характеризуется сложными природными условиями, обусловленными широким развитием карствующих пород и интенсивным развитием оврагообразования. Специального  районирования по степени устойчивости к карсту на всей территории района  не  проводилось. В геологическом строении территории принимают участие коренные породы пермского и третичного возраста.

Подземные воды водоносного горизонта гидравлически связаны с речными водами.

Широкое развитие гипсового карста и заболоченности затрудняет градостроительное освоение территории. Карстовые воронки распространены по днищам логов реки Уфа и ее притоков. Глубина залегания подземных вод превышает 20м и достигает 100м. Амплитуда колебания их уровня в весеннее половодье 18м. При мощности суглинистых отложений на водораздельных пространствах более 8м глубина залегания грунтовых в них менее 2м и местами образованы заболоченности.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Богородский сельсовет характеризуется малоразвитой гидрографической сетью из рек и речек. Все они относятся к бассейну р. Белая с общим склоном стока воды в южном направлении. Подмыв берегов рек незначителен. В долинах  крупных рек распространены пойменные озера.

Река Изяк (Большой Изяк) протяженностью 72 км  протекает в  центральной части сельского поселения в направлении с севера на юг, впадает в р.Уфа. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки — Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Речка Огрязь  протяженностью 20 км протекает в западной части сельского поселения  в направлении с севера  на юго – восток, частично является границей между территорией сельского поселения Богородский сельсовет и землями Удельно - Дуванейского сельсовета и МР Бирский район. Река Огрязь впадает в р.Изяк (Большой Изяк),  по данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая,  водохозяйственный участок реки - Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10 км (Петлиха, Каменка).

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Богородский  сельсовет

| № п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.Большой Изяк | р.Уфа | 72 | 200 |
| 2. | р.Огрязь | р.Большой Изяк | 20 | 100 |
| 3. | речки и ручьи (Каменка, Петлиха и т.д.) | р.Большой Изяк | менее 10 | 50 |

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Ландшафты представлены широколиственно – темнохвойными  лесами на  светло - серых почвах лесного типа. Леса занимают более трети площади района.

5. МИНЕРАЛЬНО – СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

На территории сельского поселения Богородский сельсовет месторождений общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения нет.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в химическом загрязнении территории. Факторы экологического риска от  деятельности сельхозпредприятий, промобъектов и транспорта также влияют на это.

Ближайшие 2 поста государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферного воздуха находятся в городе Благовещенск.

На 2012 г. уровень загрязнения воздуха был повышен. ИЗА равнялось 5,4 ед. и определялось концентрациями формальдегида и бензопирена.

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 2,8 ПДК,

бензопирена – 3,5 ПДК (декабрь 2012г.), взвешенных веществ – 1,0 ПДК, оксида азота, оксида углерода и диоксида серы ниже 1 ПДК;  для сероводорода на уровне 1,3 ПДК, формальдегида и аммиака чуть ниже допустимых норм.

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  в Благовещенском районе составлял 5,6 тыс.т.

Большой вред – 1,648 тыс. т (50%) – в загрязнение атмосферного воздуха

стационарными источниками вносят выбросы с предприятия электроэнергетики – Приуфимской ТЭЦ.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по району составил 2,3 тыс.т (41%).

На одного жителя Благовещенского района приходилось 0,162 тонны загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- вынос промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Богородский сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Большой Изяк, речек Огрязь, Петлиха, Каменка, малых ручьев, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Богородский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохран- ной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Большой Изяк | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Огрязь | 20 | 100 | 40 | 20 |
| 5 | речки и ручьи менее 10 км (Петлиха, Каменка и др.) | < 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ, 30 м – для ВЛ 500 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

На территории сельского поселения Богородский сельсовет в направлении к с.Богородское из населенного пункта Орловка запроектирован газопровод высокого давления 0.6 МПа для газоснабжения с. Богородское.  Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 25 м. Трассировка газопровода высокого давления показана условно.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Богородский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Богородское |  |  |  |  |
| 1 | СХПК«Дружба» | животноводство (фермы КРС) коневодство МТМ АЗС фуражный склад | до 600 гол. 320 гол. 60 гол 65 гол. 17 ед. с/техники 100 тн 1500 тн | 300 300 100 100 300 100 50 |
| 2 | КФХ «Ахмерова Л.» | нет инф. | агротехника – 2 ед. | нет инф. |
| 3 | КФХ «Кирамов У.» | нет инф. | нет инф. | нет инф. |

В пределах сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50 м - 300м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Богородский сельсовет имеется памятник археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Богородский  сельсовет представлены на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» памятником археологии.

Памятники археологии на территории сельского поселения

Богородский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленный памятник археологии |  |  |  |  |
| 1 | Богородское (Сергеевское) городище | В 0,5 км В-ее с. Богородское, на горе "Городок" | АПБ № 84 | В |

Памятники археологии отражены на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Богородский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера и запада территория сельского поселения ограничена землями муниципального района Бирский район, с востока - землями сельского поселения Саннинский сельсовет, с юго - востока - землями сельского поселения Орловский  сельсовет, с юго - запада – землями сельского поселения Удельно - Дуванейский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Богородский сельсовет создает автодорога районного значения с твердым покрытием Удельно - Дуваней - Богородское,  которая  выходит за границами сельского поселения на автодорогу межрайонного значения с твердым покрытием Благовещенск – Удельно – Дуваней – Бирск – Янаул. Территории сельского поселения Богородский сельсовет размещена на окраинной части земель МР Благовещенский район, в связи  с чем большие стимулы для  размещения объектов республиканского, районного и местного значения в настоящее время.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Богородский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

В административных границах сельского поселения Богородский сельсовет расположены 2 населенных пункта, из которых с.Богородское является  крупным,  д. Грунский – 2 – мелким с сезонным проживанием жителей.

Село Богородское – административный центр сельского поселения Богородский сельсовет. Население -  603 человека. Село расположено в юго - западной части территории сельского поселения в 31 км от районного центра г.Благовещенск, в 51 км от ближайшей ж/д станции Загородная.

Расстояние от села до автодороги  межрайонного значения  Благовещенск – Удельно – Дуваней – Бирск – Янаул  составляет 9,316 км. Транспортная связь села с административным центром района – г. Благовещенск - осуществляется по автодороге местного значения с твердым  покрытием Богородское – Удельно – Дуваней и далее по автодороге межрайонного значения с асфальтобетонным покрытием. Территория села ограничена с северной стороны пересеченной местностью; с северо – восточной стороны – действующей промзоной (МТМ и зерноток СХПК «Дружба») и грунтовой автодорогой, ведущей в населенный пункт Грунский – 2; с восточной стороны -  гористой местностью; с южной стороны село ограничено автодорогой, ведущей в с.Удельно – Дуваней, территорией действующей промзоны (МТФ СХПК «Дружба») и несанкционированной свалкой ТБО; с юго - западной стороны – руслом  речки Огрязь; с  западной стороны находятся действующее кладбище и  гористая местность.

Деревня Грунский - 2 расположена в 6,277 км северо - восточнее административного центра сельского поселения с.Богородское. Население – 5 человек (сезонное проживание).

Территория деревни ограничена с  северо – западной и  северной стороны грун товой автодорогой Богородское - Александровка; с восточной стороны находится русло ручья; с южной стороны территория ограничена небольшим лесным массивом; с юго – западной стороны расположен пустырь.

В настоящее время населенный пункт используется в статусе дачной деревни.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Богородский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 608 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 122,3%.

Динамика населения сельского поселения Богородский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Богородское | 493 | 603 | +110 /+22,31 |
| 2 | д.Грунский - 2 | 4 | 5 | +1 / +125,0 |
|  | Итого: | 497 | 608 | + 111/+122,3 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Богородское | 603 | 182 | 3,31 |
| 2 | д.Грунский - 2 | 5 | 2 | 2,50 |
|  | Итого | 608 | 184 | 3,30 |

средний размер семьи по сельсовету составляет 3,30 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Богородский сельсовет

| Населенный пункт Возрастные группы (чел.) | с.Богородское | д.Грунский – 2 |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 80 | 1 |
| От 7 до 16 лет | 71 | - |
| Старше 55 лет женщин | 56 | 1 |
| Старше 60 лет мужчин | 17 | 2 |
| 16-55 лет женщин | 174 | 1 |
| 16-60 лет мужчин | 205 | - |
| Всего населения в сельском поселении | 603 | 5 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсионеры |
| 1 | с.Богородское | 603 | 379 | 151 | 73 |
| 2 | д.Грунский - 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
|  | Итого | 608/100% | 380/62,5% | 152/25,0% | 76/12,5% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Богородский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 608 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 380 | 62,5 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 23 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 403 | 66,28 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Богородский сельсовет расположена в северной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом. Удаленность от крупного мегаполиса – города Уфы - дает хорошую возможность для развития объектов туристической и оздоровительной направленности на территории  данного сельского поселения.

Однако отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории района традиционных отраслей экономики, кроме химической и металлургической, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются одними из основных причин нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Богородский сельсовет протекают реки  Изяк (Большой Изяк), Огрязь, речки Петлиха, Каменка и другие мелкие ручьи. Их долины для местного населения традиционно служат для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют качественно организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Богородский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Богородский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Богородский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Богородский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Богородский сельсовет в административных границах | га | 6658,71 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 2240,99 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охра няемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 4,9 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4136,85 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 26,81 |
| 6 | Земель транспорта | га | 38,24 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 210,42 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 48,59 / <100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 1,9 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 54,31 |
|  | рекреационных зон | га | - |
|  | прочих земель | га | - |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 105,62 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 0,5 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  – жилая усадебная застройка

Д  – земли общественно-деловой зоны

П  – производственная зона

У  – улицы, дороги, проезды

Р  -  рекреация

С  – земли специального назначения

Пр – прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Богородское | 183,92 | 46,96 | 1,9 | 8,8 | 42,51 | - | - | 83,75 |
| 2 | д.Грунский - 2 | 26,50 | 1,63 | - | - | 3,0 | - | - | 21,87 |
|  | Итого | 210,42 (100%) | 48,59 (23,09%) | 1,9 (0,90%) | 8,8 (4,18%) | 45,51 (21,63%) | - (0,0%) | - (0,00%) | 105,62 (50,19%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Богородский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 608 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на  2013г.

| № п/п | наименование населенного пункта | каменных жилых домов, м2 | деревянных жилых домов, м2 | общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Богородское | 3154,0 | 4146,0 | 7300,0 |
| 2 | д.Грунский - 2 | - | 48,0 | 48,0 |
|  | Итого: | 3154,0 | 4194,0 | 7348,0 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 12,09 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 12,09 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Богородский сельсовет на территории сельского поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Богородское:

- средняя школа на 150 учащихся (факт.61) со спортзалом площадью 300 м2;

- детский сад на 50 мест (факт.20) (в здании Администрации с.п.) ;

-сельский клуб на 200 мест (факт.100);

- отделение связи;

- здание Администрации сельского поселения;

- библиотека на 36,0 тыс.томов (в здании Администрации с.п.);

- ФАП (в здании Администрации с.п.);

- спортивная площадка 500 м2  (при школе);

- строящаяся церковь (приход);

- 2 существующих магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью ориентировочно 90,0 м2.

В д.Грунский – 2  объектов культурно-бытового обслуживания населения нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Богородское размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях и встроенные в жилые здания.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 608 чел. (Согласно НГП РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 608 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 - 34 | 20 | 50 | 250 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 88 | 150 | 170,5 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 48,6 | 300 | 617,3 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 140 | 100 | 71,4 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 36,5 | н.д. | н.д. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 3,04 / 2 | 36,0/н.д. | 1184/н.д. |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 182,4 | 90,0 | 49,3 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 24 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 2 | - | 0 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | - | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 8,5 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 1* | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Гостиница | место | 5 | 3 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,15 | 0,17 | 113,3 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 0,43-0,55 | 0,050 | 10,3 |

*примечание: ФАПы  размещены в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Богородский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая автотранспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного и  местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Богородский сельсовет, является автодорога районного значения с асфальтобетонным  покрытием Богородское – Удельно - Дуваней, которая выходит на автодорогу межрайонного значения с асфальтобетонным покрытием Благовещенск – Удельно – Дуваней – Бирск - Янаул.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Благовещенское ДРСУ –Благовещенский филиал ГУП "Башкиравтодор", базирующееся в г. Благовещенске.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяжен-ность, км, всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельно – Дуваней- Богородское (в границах с.п.) | IV | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | а/д Богородское – Грунский – 2 (в границах с.п.) | III | 6,277 | - | - | - | 6,277 |
| 3 | а/д Богородское - Орловка (в границах с.п.) | III | 7,972 | - | - | - | 7,972 |
|  | всего: | 14,289 | 0,040 | 0,040 | - | 14,249 | 14,289 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Богородский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Богородское | 17,004 | 10,20 |
| д.Грунский - 2 | 1,200 | 0,72 |
| ВСЕГО | 18,204 | 10,92 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, приняты автобус и маршрутное такси. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Богородский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Благовещенском районе осуществляют частные предприниматели. На территории сельского поселения Богородский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту  №102 Благовещенск –Богородское,  автобусная остановка расположена в с.Богородское.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Богородский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 83 единицы автомототехники, из них:

3 – грузовых автомобиля;

68 – легковых автомобиля;

1 – автобус;

5 – мотоциклов;

6 – тракторов;

Существующий уровень автомобилизации 137 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в г.Благовещенск, в с. Ильино – Поляна, в  с.Николаевка, в с.Удельно - Дуваней. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре г.Благовещенск и в с.Удельно - Дуваней.

В настоящее время  в Благовещенском районе имеется одна автогазозаправочная станция (АГЗС №19 – в г.Благовещенске). Ближайшей, кроме нее, автогазозаправочной станцией является  АГЗС №А5 в г. Бирске. В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. На расчетный срок запроектировано размещение на автодороге республиканского значения Уфа – Янаул, автодороге районного значения Благовещенск –Бедеева Поляна –Павловка и на проектируемых автодорогах регионального значения, проходящих по территории МР Благовещенский район, автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Загородная – в 51 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65520. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Богородский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Богородский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Богородское осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №1, находящейся в северной части  села около жилого дома №19 по ул. Осиновка. Глубина скважины 100 м, дата ввода в эксплуатацию 1975г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Общая протяженность сетей водопровода по улицам Прудовой, Цветочной, Барыкина, Калужской, Деревушка, Осиновка и Молодежная - 6,0 км. Количество водозаборных колонок  - 12 шт.

Централизованное водоснабжение в д.Грунский - 2, отсутствует. Населённый пункт имеет локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Богородский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от хозяйств по содержанию скота нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Населенные пункты Богородское и Грунский – 2 сельского поселения Богородский сельсовет в настоящее время не газифицированы.  Имеется не принятый в эксплуатацию подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа, проложенный от населенного пункта Орловка.

Жилая и общественная застройки с.Богородское и населенный пункт Грунский – 2 сельского поселения Богородский сельсовет обеспечиваются привозным баллонным газом для пищеприготовления.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Богородский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение средней школы с.Богородское, других общественных зданий и производственных объектов, жилой застройки  в населенных пунктах сельского поселения печное и от электрокотлов отопления.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Богородсский сельсовет осуществляется по ВЛ -10 Кв от подстанции 110/35/10 «Калинники», суммарная установленная мощность  10 трансформаторов – ориентировочно 2539 кВа. Количество трансформаторов жилой застройке:

в с.Богородское - 6;

в д.Грунский - 2 – трансформаторов нет.

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают Благовещенские РЭС ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Богородский сельсовет – 36 номеров с.Богородское телефонной проводной связью в количестве 9 абонентов производится от АТС ОАО «Башинформсвязь». В эксплуатации находится абонентский вынос ЕМХ – 16 2 от АТС типа «М-200 - УД», по  монтированной  емкости АТС и другим характеристикам телефонной проводной связи  данные не предоставлены. Абонентская разводка по населенным пунктам воздушная на опорах, за границами населенных пунктов - подземный кабель.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляет федеральный оператор сотовой  связи компания «Билайн». Вышек сотовой связи на территории сельского поселения нет.

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Благовещенск. Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения Богородский сельсовет развивается сеть IP-телевидения.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Богородский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод с последующим выносом этих вод в водные объекты).

Стихийно возникшая свалка отходов жизнедеятельности населения находится в с.Богородское в  юго – западном направлении в границах населенного пункта   с левой стороны от автодороги при въезде в село. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки ТБО составляет 1000 м. Свалка размещена с нарушением санитарных норм и подлежит ликвидации, территория свалки – рекультивации.

Объекты размещения биологических отходов

На территории сельского поселения Богородский сельсовет имеется  действующий скотомогильник, находящийся    в юго - восточном направлении на удалении ориентировочно 0,33 км от границ с.Богородское.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м. Скотомогильник подлежит ликвидации.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Богородский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Богородский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Богородский сельсовет расположены в водоохранной зоне речки Огрязь и ее притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Богородский сельсовет расположено 1 действующее кладбище площадью 0,495 га.

Действующее кладбище с.Богородское площадью 0,495 га расположено в западном направлении за границами населенного пункта на восточном склоне небольшой возвышенности. Кладбище сохраняется, есть возможность его расширения в западную сторону с увеличением его площади до 0,8 га. Заполненность территории кладбища составляет ориентировочно 65%. Свободная территория составит 1,17 акр.

В д.Грунский - 2 местоположение закрытого кладбища неизвестно, в связи с чем оно не описывается.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Благовещенского района представлено по данным государственного «Доклада об экологической ситуации на территории  Республики Башкортостан в 2012 году».

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Богородский сельсовет - городу Благовещенск.

В 2012 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 4,8 тыс. тонн. В том числе 0,2 тыс. тонн от стационарных источников, и 4,6 тыс. тонн от транспортных средств. Показатели 2012 года на 60% выше показателей 2011 года, что свидетельствует об увеличении вредных выбросов в атмосферу, в том числе  на 3% от стационарных источников, и на 57% от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2012 год составило 0,267 тонн на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем  МР Благовещенский район.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2012 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейна реки Белая по согласованным створам.

Качество воды р. Белой у г. Благовещенск наблюдалось в 2-х створах: фоновом и контрольном. На качество воды в фоновом створе влияли промстоки г. Уфа. Качество воды улучшилось и соответствовало 3-му классу разряда «б» вследствие снижения коэффициента комплексности до 29%, значения УКИЗВ до 3,04 и числа КПЗ до 0. Повысился средний уровень загрязненности соединениями марганца с 6 до 8 ПДК, максимальный стабилизировался до 18 ПДК, в 92% проб превышены ПДК. Уровень загрязненности воды органическими веществами (по ХПК) и нефтепродуктами до 5 ПДК имеет хронический характер. Сохранялся в пределах нормы средний уровень загрязненности фенолами и сульфатами, в 25-57% проб были превышения не более 2 ПДК.

На качество воды в контрольном створе оказывали влияние промстоки г. Уфа

и г. Благовещенск – Приуфимская ТЭЦ ООО «Башкирская генерирующая

компания» (топливно-энергетический комплекс) и Благовещенский МУП (жилищно- коммунальное хозяйство).

На качество воды р. Белая и ее притоков оказывают влияние неорганизованные стоки с объектов химической  топливной промышленности, топливно – энергетического комплекса  и агропромышленного комплекса.

В настоящее время границы водоохранных зон и  прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Богородский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Качество питьевой воды

Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Богородский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-20 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 25 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Благовещенский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Благовещенского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины и колодцы в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Богородский сельсовет относится к лесной зоне Благовещенского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове почв серого лесного типа. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Богородский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Богородский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. На территории сельского поселения Богородский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Богородский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Богородский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Богородский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились достаточно большие по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки Большой Изяк, Петлиха, Каменка; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Богородский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Богородский сельсовет.